2022 NYCU EE VLSI Lab Report

Lab02 1-Bit Full Adder

Student ID: 109611070  Name: 郭家均 Date: 2022/10/25

- Layout result

- Layout picture with ruler

Height : 5.04um , Width : 24.92um , VDD/GND Rail : 0.8um

- Design concept

- Stick Diagram / Circuit Schematic

- All the Stick diagram follows the color palette below:

XOR  12 Transistors

XNOR + INVERTER 14 Transistors

NAND 4 Transistors               BUFFER 4 Transistors

- Summary of structure (number of transistor / logic gate is used)

以下的電路圖為我的adder設計:

1 XOR, 1 XNOR, 1 INVERTER, 3 NAND, 1 BUFFER(2 INVERTERS)

Total # of transistors : 12+14+3*4+4 = 42 transistors

以下說明為何我採用此電路為我的FA架構 :

這次實驗規定我們使用一般的2XOR+3NAND為adder架構，不能進行化簡。照原電路來進行Tprop的分析，電路如下。

在此電路只用到XOR, NAND元件。我們對元件最理想的模型進行delay的分析。因為使用umc.18製成，因此P_18_G2、N_18_G2的mobility比例不像一般課本常用的1:2。翻閱library可以發現比例約為1:5，定義一個unit pmos等效為5R，unit nmos等效成R。

因此一個理想的Inverter為了讓p-network和n-network充放電流大小相同，等效的resistance應要一致。如下圖 :

一個inverter的delay大概為24ps(3RC大概是12ps)即為。

之後的邏輯閘delay都會依據6RC為單位來計算，且定義理想的邏輯閘p-network, n-network充放電路徑等效阻值都是R。以下是分析。

XOR : (g = 4, p = 4)

NAND : ()

得到XOR、NAND的logic effort和parasitic delay後，我們來計算FA SUM和COUT的propagation delay。其中值得注意的是，因為我們最後output loading是放10fF，而根據上課講義一般C的大小為2fF。推算完我們視為SUM, COUT後方各接了一個5C的loading。

接著我們將FA電路上所有邏輯閘的h (electrical effort)算出來 :

有了個邏輯閘的g, p, h等參數，我們可以推出每個gate delay如下表

|  | XOR1 | XOR2 | NAND1 | NAND2 | NAND3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 4 | 4 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| p | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| h | 1.58 | 0.42 | 1 | 1 | 0.71 |
| f (g*h) | 6.32 | 1.68 | 1.17 | 1.17 | 0.83 |
| d (f+p) | 10.32 | 5.68 | 3.17 | 3.17 | 2.83 |

接著我們分析input到SUM、COUT最長的path。

SUM :

> 0.3ns

COUT :

> 0.3ns

理論值最佳化的設計會使propagation delay不符合pre-sim spec !

因此在width的選擇上，不能顧及完美的充放電速度，因為width越		大，等效Capacitance就越大，進而使propagation delay增加 !

另外因為layout的限制，diffusion中間要打個0.24*0.24u的contact。	因此nmos width最小為0.44u。以理論上最好的design，pmos 的width會出現5*0.44=2.2um，即10*0.44=4.4um的選擇。

在stdcell design的限制下高度只有5.04um，空間會幾乎不夠容納。

因此我們另外選定mos width，讓propagation delay達到容許值。

但在縮小mos width的同時，要注意rise time、fall time 的問題。這		次spec規定tr, tf要小於0.1ns，如果我們mos width選擇太低，會變		成充放電的速度不夠快，tr, tf會太大。如此衝突的性質在多次調整數值		後仍無法達到pre-sim標準，因此決定改變架構。以下為最終電路 :

我選擇將原先XOR, NAND的mos width都盡量調小，使propagation 		delay大幅降低後，再各自在output端加入Buffer來restore信號的強		度和增加其充放電速度。雖然多加的buffer會使propagation delay增		加，但因為前方mos width很小，所以等效capacitance效應很低，有		空間加入buffer改善tr, tf。

在此值得注意的是，我的SUM不是直接接上buffer，而是採用			XNOR+INVERTER的架構。因為XNOR和XOR電路幾乎一樣，其		gate delay也是相同的，因此只要直接在後方接上inverter，等同於省		了兩顆mos和一級INVERTER的delay。

為了使SUM, COUT的tr, tf夠快，我把SUM的INVERTER和			COUT Buffer靠近output的INVERTER mos width調大。即為在最後		級把output signal充放電速度提升，也有restore output的效果。

最終各個mos width訂為以下的數值，完成pre-sim。

|  | XOR | XNOR | INV | NAND | BUFF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wp (um) | 1.17 | 0.94 | 1.46 | 0.44 | 0.44 | 1.55 |
| Wn (um) | 0.46 | 0.44 | 0.71 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |

- Simulation result

- Timing report

Table 1: Post-sim of 1Bit Full Adder (Unit: ps)

| Input | SUMtd | SUMtr | SUMtf | Couttd | Couttr | Couttf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000100 | 327.74 | 106.59 | -- | -- | -- | -- |
| 100010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 010110 | 315.20 | -- | 106.74 | 183.77 | 80.48 | -- |
| 110001 | 136.38 | 104.13 | -- | 224.91 | -- | 108.37 |
| 001101 | 379.79 | -- | 95.00 | 362.64 | 83.85 | -- |
| 101011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 011111 | 341.08 | 106.40 | -- | -- | -- | -- |
| 111000 | 174.88 | -- | 102.72 | 224.69 | -- | 104.82 |

Table 2: Simulation Summary

|  | Spec. | Pre-sim | Post-sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Worst Rise Time | < 0.1ns | 98.36 | 106.59 |
| Worst Fall time | < 0.1ns | 98.68 | 108.37 |
| Worst Propagation Delay | < 0.3ns | 298.86 | 379.79 |
| Average Power | < 100uw | 42.42 | 49.37 |

- Pre-sim (*paste measurement result of hspice, i.e. .mt0)

- Post-sim (*paste measurement result of hspice, i.e. .mt0)

- Output waveform

- Pre-sim

- Post-sim

- Verification result

- DRC

- LVS

- Discussion

- How to reduce your area of layout? What are advantages and disadvantages of reducing area?

在畫layout時我使用以下方法/特性壓縮面積 :

- 共用Diffusion taps

- 使用poly作為短程的繞線

- Metal 1 2 3 可以overlaps

- Contact必要時才打

- Advantages :

- Overall

- 一般以digital IC design的過程中，有時候design規模會很大，如果一個一個邏輯閘都要自己定義的話，設計過程會變得十分冗長，不切實際。因此有了EDA tools可以幫我們合成電路。而為了使EDA tools合成時每個cells 可以對齊、且有系統的規劃電路，所以stdcell的概念就非常重要。

- 所謂stdcell design就是把每個數位裡面常用的電路 (FA, MUX, DFF, MAC) 做成一個一個的block，且每個block為固定高度(此lab為5.04um)。因此設計電路時只需撰寫HDL(verilog)，由EDA tools自動幫我們抓library中的stdcell，像疊床架屋一樣把一個個block接起來，加上繞線就合成電路。

- 因此想當然耳，如果每個stdcell面積越小，單位面積下能放進的component就越多，相對於單位面積的電路效能提升了。

- Trivia (針對以上四種縮面積的方法討論)

- 若多共用taps，可以省掉一個contact和diffusion間最短距離的長度。且理論上delay會減少。如下圖所示，左圖多了兩個diffusion之間連接的metal delay，而右圖直接共用就不會有額外delay。

- poly接上metal要打上0.44*0.44的poly及中間的contact，非常占用空間，因此如果兩個mos gate相鄰且input相同時，就可以直接用poly繞線相連。

- 一般正規的stdcell design應該只能使用metal 1進行拉線，其餘metal 2 3都是用在不同stdcell之間的拉線用。不過此次lab因為沒有此限制，因此可以將原先分散的電路拉近，將原先有些拉近會產生metal1 overlap的地方使用metal 2 3取代，如此更壓縮面積。

- XOR的架構裡因為有很多串連的部分，因此串聯中間的node不但可以共用tap，因為不需要接metal的關係，所以可以直接拉到poly能容忍的最短距離(0.28um)，如下圖。

- Disadvantages : (針對以上四種方法前三種討論)

- 共用tap省面積，但相對的拉線空間較小。若共用的tap兩側poly為不同輸入的話，若出現太多連續共用的diffusion tap，很有可能會沒有空間拉0.44*0.44的poly-contact input。

- 根據VLSI導論上課的內容，可以知道一般metal 1 sheet resistance為0.08，而poly為3-10。且metal 1 之capacitance per um 為0.2fF/um，而poly為2fF/um。同樣長度poly相較metal不僅阻值大，capacitance也大不少。將會有較長的delay。因此要盡量避免太長的poly繞線。

- 因為metal 2 3取代的metal 1有很多用於水平走線，因此有時候會出現兩條不同高度的metal重疊的分很多 (例如水平metal 2直接疊在同樣為水平的metal 1上)。兩條metal間的capacitance會相對較高。

- Why you need Avoid-Latch-Up contact and how it works?

- 先討論何謂Latch-Up。已知mos架構中有parasitic BJT如下圖。

- 如果沒有特別做處理，在某些情況會出現latch-up。

- 例如假設QPNP的Emitter有一瞬間大於VDD的訊號，會使VEB  > 0.7V，	QPNP即會達到forward bias，Ic電流將流向Rsub導致QNPN的VBE上升，最	終QNPN也到forward bias，會有一條從VDD直通GND的path入下圖左。

- 下圖右顯示兩種情況，第一如同上述，而第二是QNPN Emitter 電位太低時	的情況。兩種情況皆會使兩個BJT同時導通，產生VDD到GND的大電	流。有點類似數位的latch，兩個BJT Ic在forward bias時經過beta倍的放	大，導致positive feedback。

- 為了避免出現以上兩個情況，(避免parasitic BJT的forward bias)我們應該	在n-Well和p-substrate打入各自的n+ p+確保mos的body電位和source	相符，不會因為parasitic BJT變成forward bias而產生漏電流。如下圖：

- Summary

這次實驗第一次上手實作layout，不過真正的挑戰在Pre-sim。在下手畫layout前，應該要先分析電路，讓電路基本符合規格後再下手畫layout比較實在。有好幾次是自己粗心沒有顧慮到Pre-sim的一些spec，結果最後layout畫了好多版，非常浪費時間。layout的部分有很多小技巧，雖然一開始碰熟了操作，但因為5.04um高度限制，導致中間很多繞線過程太過複雜，應該有很多更好的畫法。是一次挑戰性十足的lab。

下次進行stdcell design前，應該先認真分析完電路，預估參數的合理性，再決定架構和layout !

- (Bonus at next page!)

- Bonus

- FA_seq layout picture :

DFF structure

DRC                               LVS

Waveform Pre-sim

Waveform  Post-sim